海南师范大学桂林洋校区田径场LED显示屏安装项目商务、技术响应要求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 数量 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LW-01 | 挖槽土方 | 基槽土方 1.人工挖沟槽土方 2.土壤类别：一、二类土 3.挖土深度综合考虑 4.包含夯实 5.工程量满足设计图纸全部要求,3*3*2.5坑2个 | 45m³ | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 2 | LW-02 | 地面恢复 | 基础回填土 1.密实度要求：夯填，压实系数≥0.94 2.填方材料品种：素土夯实 3.填方来源、运距：原状土 4.满足设计图全部要求 | 18m³ | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 3 | LW-03 | 混凝土 | 基础垫层 1.混凝土强度等级：C30 2.混凝土种类：预拌 3.包含混凝土泵送费用 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸全部要求 | 45m³ | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 4 | LW-04 | 钢梁 | GZ4 1.类型：L50*50*2.5角钢 2.钢材品种、规格：Q235B | 120m | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 5 | LW-05 | 基础钢筋 | 1.钢筋种类、规格：一级 φ20 2.包含措施钢筋 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 300m | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 6 | LW-06 | 绕筋钢筋 | 1.钢筋种类、规格：一级 φ8 2.包含措施钢筋 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 300m | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 7 | LW-07 | 垫层模板 | 垫层模板 1.复合木模板支设及拆除 2.包含木支撑、对拉螺栓等 3.满足为完成此项工作所需的全部内容及图纸全部要求 | 4.5m² | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 8 | LW-8 | 基础模板 | 模板 1.复合木模板支设及拆除 2.包含木支撑、对拉螺栓等 3.满足为完成此项工作所需的全部内容及图纸全部要求 | 8m² | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 9 | LW-09 | 钢柱 | GZ9 1.类型:圆管 2.钢材品种、规格:Q235B φ800*12 *1米。 | 2m | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 10 | LW-010 | 钢梁 | GZ10 1.类型:方管 2.钢材品种、规格:Q235B口 100*100*5 。 | 144m | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 11 | LW-011 | 钢梁 | GL10 1.类型:方管 2.钢材品种:Q235B 3.规格：C口100*50*3 | 24m | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 12 | LW-012 | 钢梁 | GL8 1.类型：工字钢 2.材质、规格：Q235B 工100*100*5*5。 | 24m | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 |  |
| 13 | LW-013 | 钢梁 | GL5 1.类型:方管 2.钢材品种、规格:Q235B 口40*40*2。 | 108m | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 14 | LW-014 | 钢梁 | GZ4 1.类型:L50*50*2.5角钢 2.钢材品种、规格:Q235B 。 | 120m | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 15 | LW-015 | 方管 | 焊接方管 1.类型:方管 2.钢材品种、规格:Q235B 20*40*2。 | 162m | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 16 | LW-016 | 钢管 | 焊接钢管 1.类型:圆管 2.钢材品种、规格:Q235B φ400*10 。 | 12m | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 17 | LW-017 | 钢板法兰 | 钢板 1.类型：20厚钢板 2.钢材品种、规格:Q235B 。 | 4m² | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 18 | LW-018 | 吊车 | 吊车 1.25吨以上 | 1 | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 19 | LW-019 | 加劲板 | 钢板 1.类型:15厚钢板 2.钢材品种、规格:Q235B 。 | 2.8m² | 材料采购、场内运输、涂抹，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 20 | LW-020 | 外包板 | 不锈钢板 1.类型304不锈钢 2规格：1.5mm厚 ，背板、侧面及正面包边20cm， 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 94m² | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 21 | LW-021 | 自攻螺丝 | 不锈钢螺丝钉,外包边每隔20厘米一个螺丝 1.类型：410不锈钢螺丝钉 2.规格：1.4*16 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 20盒 | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 22 | LW-022 | 地脚螺栓 | 地脚螺栓 1.材质：12级 2.规格：30*1200 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 32套 | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 23 | LW-023 | 连接螺栓 | 连接螺栓 1.材质：12级 2.规格 30*150 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 32套 | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 24 | LW-024 | 导线管 | 导线管 1.类型：只预埋钢管 2.材质Q235B 规格φ250*3 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 4m | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 25 | LW-25 | 避雷接地 | 接地 1.类型：扁钢 2.材质Q235B 规格：40*4 3.包含制作及安装 4.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 10m | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 26 | LW-26 | 内衬板 | 密度板板 1.规格：0.9厚 安装件 2 .包含制作及安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 94m² | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 27 | LW-27 | 箱地面 | 玻璃钢栅格 1.材质玻璃钢 2 .包含制作及安装 3 .满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要求 | 18m² | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 28 | LW-28 | 百叶窗 | 铝合金制品 1.规格：40*40*2*1.2 2.包含制作及安装 3.满足完成此项工作所需要的全部工作内容，满足设计图纸等全部要 | 6个 | 材料采购、安装、场内运输、安装，包含完成工作内容所需的全部人工、材料、机械及其他费用。 | 包工包料 |
| 29 | LW-29 | 屏体安装 | 包安装显示屏，不包含电路安装，包括防水处理。 | 300 | 人工费 |  |
| 30 | LW-30 | —— | 焊条，切割片，防锈漆结构胶 | 项 |  |  |
| 31 | LW-31 | —— | 其他辅助材料 | 项 |  |  |

报价包含材料费用、地基制作、现场施工安装、调试、运费及税费。全部按照图纸尺寸施工。上述框架所有钢材为热镀锌钢管，不锈钢包边每隔20公分一个自攻不锈钢螺丝，所有焊接要求为密焊接，不能点焊。所做热镀锌钢架必须抗12级台风。限定在11月20日前完工。